# Лекция 6. Структура операционных систем

## 1. Монолитная система

Структура системы:

Главная программа, которая вызывает требуемые сервисные процедуры.

Набор сервисных процедур, реализующих системные вызовы.

Набор утилит, обслуживающих сервисные процедуры.

Простая модель монолитной системы

В этой модели для каждого системного вызова имеется одна сервисная процедура (например, читать из файла). Утилиты выполняют функции, которые нужны нескольким сервисным процедурам (например, для чтения и записи файла необходима утилита работы с диском).

Этапы обработки вызова:

- Принимается вызов

- Выполняется переход из режима пользователя в режим ядра

- ОС проверяет параметры вызова для того, чтобы определить, какой системный вызов должен быть выполнен

- После этого ОС обращается к таблице, содержащей ссылки на процедуры, и вызывает соответствующую процедуру.

## 2. Многоуровневая структура ос

Обобщением предыдущего подхода является организация ОС как иерархии уровней. Уровни образуются группами функций операционной системы - файловая система, управление процессами и устройствами и т.п. Каждый уровень может взаимодействовать только со своим непосредственным соседом - выше- или нижележащим уровнем. Прикладные программы или модули самой операционной системы передают запросы вверх и вниз по этим уровням.

Пример структуры многоуровневой системы

Преимущества:

- Высокая производительность

Недостатки:

- Большой код ядра, и как следствие большое содержание ошибок

- Ядро плохо защищено от вспомогательных процессов

Пример реализации многоуровневой модели UNIX.

Структура ОС UNIX

Ядро ОС UNIX

Пример реализации многоуровневой модели Windows

Структура Windows 2000

## 3. Модель экзоядра

Если предыдущие модели брали на себя максимум функций, принцип экзоядра, все отдать пользовательским программам. Например, зачем нужна файловая система? Почему не позволить пользователю просто читать и писать участки диска защищенным образом? Т.е. каждая пользовательская программа сможет иметь свою файловую систему. Такая операционная система должна обеспечить безопасное распределение ресурсов среди соревнующихся за них пользователей.

## 4. Микроядерная архитектура (модель клиент-сервер)

Эта модель является средним между двумя предыдущими моделями.

В развитии современных операционных систем наблюдается тенденция в сторону дальнейшего переноса задач из ядра в уровень пользовательских процессов, оставляя минимальное микроядро.

В этой модели вводятся два понятия:

- Серверный процесс (который обрабатывает запросы)

- Клиентский процесс (который посылает запросы)

В задачу ядра входит только управление связью между клиентами и серверами.

Модель клиент-сервер

Преимущества:

+

- Малый код ядра и отдельных подсистем, и как следствие меньшее содержание ошибок.

- Ядро лучше защищено от вспомогательных процессов.

- Легко адаптируется к использованию в распределенной системе.

Недостатки:

- Уменьшение производительности.