Основные типы алгоритмических структур.

Алгоритмы бывают:

1.     Линейный

2.     Разветвляющийся

3.     Циклический

В линейных алгоритмах команды выполняются в той последовательности как записаны.

Разветвленные алгоритмы содержат одно или несколько условий и несколько серий команд, которые выполнятся в зависимости от условия.

Циклический алгоритм содержит один или несколько циклов.

Цикл – часть алгоритма, которая выполняется много раз.

Способы описания алгоритма:

•         Словесный  (письменно или устно);

•         Графический  (стрелками, рисунками, блок – схемами);

•         Программный.

Изображение алгоритма в виде блок-схемы позволяет отдельные действия (этапы) алгоритма изображать при помощи различных геометрических фигур (блоков) и связей между ними, которые обозначаются стрелками, соединяющими эти фигуры.

Разветвляющийся  алгоритм.

Ветвление – это такая форма организации действий, при которой в зависимости от выполнения или невыполнения некоторого условия совершается либо одна, либо другая последовательность действий.

Ветвления в алгоритмах записывают одним из следующих способов.

1.Полная форма ветвления:

Если  (условие),     то       {оператор; оператор…..}

иначе  {оператор; оператор…..}

Пример: “Если дорога отремонтирована, то поехать дальше, иначе – поехать в объезд”.

2. Неполная форма ветвления:

Если  (условие),     то       {оператор; оператор…..}

Пример: “Если ласточки низко летают, то быть дождю”.

Алгоритмическая структура «выбор».

В алгоритмической структуре «выбор» выполняется одна из нескольких последовательностей команд при истинности соответствующего условия.

Алгоритмическая структура «выбор» применяется для реализации ветвления со многими вариантами серий команд.

Циклические алгоритмические структуры бывают 2 типов:

1.     Циклы со счетчиком

2.     Циклы с условием

а) с предусловием (с проверкой в начале)

б) с постусловием (с проверкой в конце)

Циклы со счетчиком    используются, когда заранее известно количество повторений цикла.

Цикл с предусловием  используется, когда заранее неизвестно количество повторений цикла. В таких случаях количество повторений зависит от некоторого условия. Цикл выполняется пока условие истинно.

Цикл с постусловием.

Условие поверяется в конце и поэтому цикл с постусловием, в отличие от цикла с предусловием, выполняется обязательно как минимум один раз, независимо от того, выполняется условие или нет